# 招标技术要求

一、所遵循的标准和质量保证

(1)投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品须符合国家标准。投标人在投标书中应对质量保证体系做出说明。

(2)投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应符合相应的国家标准。

(3)投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

二、主要技术参数和功能要求

投标人所提供的货物技术规格应符合每个标的技术规格和要求，如果投标人不能响应竞标文件技术规格和要求的某项技术规格，投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况；如果投标人不提供规格、技术参数偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合本竞标文件的要求。

停车场系统要求。

设计原则：

1、保证系统的先进性和适用性

系统的技术性能和质量指标应达到国际水平，同时，系统在安装调试、软件编程和操作使用各方面应简便易行，以达到最佳的性能价格比。

2 、安全性

系统采取服务器上安装防火墙软件、网络数据库备份、管理人员分级按权限操作、实时更新黑名单等多种有效措施，确保整个系统的安全性。

3、扩展性

系统在容量和功能上不仅能满足目前用户的需求，而且也易于扩展以保障用户今后的扩容和升级。

三、停车场系统须具备主要功能：

- 停车场系统为管理机/服务器体系结构，一级网络为计算机局域网；二级网络为TCP/IP控制网络。

- 具有多种读卡流程设置：可设置成多车多卡、一车多卡、多车一卡、一车一卡、地感读卡、一闸一卡等多种工作方式。

- 具有脱机工作：系统在电脑出现故障或网络不通的情况下，仍然能够正常工作；脱机状态下车辆进出场的记录可保存3万条；当电脑或网络修复后，可对保存在控制机的记录进行提取，保障系统24小时不间断运行。

- 系统具有4画面图像对比功能。

- 在管理软件界面上可控制道闸的开、关，显示道闸的工作状态；显示自动出卡机的工作状态，在控制机上的面板上实时显示车辆检测器的工作状态及感应线圈上是否有车辆存在并以生动形象的方式显示。

- 通过简单的鼠标点击，可以轻松的进行系统设置，如有/无图像对比系统、数据保留时间、选择授权发卡的设备、收费方式、是/否满位提示等。

- 一台控制机可控制多台道闸，也可以多台控制机控制一台道闸，道闸与控制机实现有效连锁。

- 多个出入口的停车场，可以设置某一车辆进出全部的出/入口，也可以限制该车辆能进出其中某一个口。

- 车辆管理卡按使用分为：持远距离感应非蓝牙卡（感应距离3-15米左右，）可穿透障碍物、汽车玻璃贴膜读卡，实现不停车读卡，同时要具备相邻车道远距离读卡防干扰技术，固定车辆实现快速授权进出；持中距离卡感应距离（1.5—2.5米）方便车主刷卡进出。临时车辆在入口处停车取卡或纸票进场；车流高峰期时持经授权的临时卡车主可直接由值班员协助读卡进出。

- 管理中心服务器须配置工控级服务器，可存储较长时间的业主进出和监控图像数据，并可以根据设定自动或手动删除过期数据；

- 系统须严格按工业级标准设计制造，模块化设计，提供能全天候、高效、安全、稳定可靠运行系统保证24×7全年不间断运行；有故障隔离功能，在工作过程中，当一个或数个终端发生故障时，将不妨碍其它终端的正常工作。即使在通讯发生故障时出、入口设备均可独立工作，所有数据信息、图像识别信息不丢失，且能进行本地存储。一旦故障恢复正常，中央服务器将能恢复设备离线期间的数据，并恢复所有离线期间的历史记录。但是，出口收费工作站在离线工作期间将失去图像识别和对比功能，通讯恢复后出入口主控系统可将脱机存储的数据自动上传至工作站。

- 系统接口齐全，可与消防报警系统连接，实现当收到消防报警信号时，系统会自动开启进出口挡车器，及时疏散车辆。

- 系统具备软件采用友好的中文界面，操作简单、品质优良且功能完善；软件有详尽历史操作记录和联机帮助功能，并具有记录数据完整，支持各类统计分析、报表生成和打印功能。

四、各设备的主要技术要求：

（一）. 出、入口控制机：

- 出入口控制机箱体须采用防水、防潮功能（防水4级或4级以上），机箱采用静电喷塑达到5年不变色不褪色，面板要求防划伤，豪华外观，箱体着色明显，具有显著提示颜色；为防止夜间车辆碰撞，配置明确显示的光源装置;

- 具有与消防联动的功能：系统通过控制器的输出端子实现与消防报警系统等其它弱电系统的联动控制，当发生火灾时，系统在发出报警的同时，可紧抬启进、出口道闸;

- 控制机面板的读卡区域要具有防划伤、机身要有明显的发光带设计可在夜间提示司机注意;

- 要求有信息显示屏，显示卡的有效期以及时间日期、欢迎用语、收费金额、卡的有效期以及时间日期或其他用户要求的提示信息，并能实时显示电脑加载显示器显示内容；也可输入一些温馨提示等信息;

- 要求有语音提示功能，提示收费金额等；

- 控制机的面板上要有面板信号，能明确的显示出地感、道闸、临时车位满位与否的状态;

- 控制机各功能键要求有明显的背光指示，即使在无光的晚上也能清晰可见;

- 控制机需有温控装置，以满足设备不同温度状态下的正常运行;

- 系统可加装自动出卡机；

- 具有RS422、RS485、RS232及TCP/IP通讯接口;

- 技术参数要求：

- 工作温度：-30℃ ～ +70℃

- 相对湿度：≤95%  不凝露

- 电源电压：AC220V±10%  50Hz

- 通讯方式：底层RS-485  后端TCP/IP

- 通讯传输距离：1200m（RS-485）

- 数据传输速度：4800bps

- 功耗：≤100W

- 脱机存储容量：30000条记录

- 卡号容量：50000个

（二）. 道闸：

- 道闸要求起降速度在6秒以内。

- 采用涡轮连杆传动和三重限位保护，必须有温控保护装置；

- 直杆、曲臂和栅栏三种可选

- 杆体表面要求喷塑处理，以增强反光性能；为防止夜间车撞杆事件，在闸杆上应具有明显的发光源装置，须不发热、耗电少，可通过软件控制在夜间定时开关。

- 须具有软启动功能及过流、过热保护，有效保护道闸的核心部位电机正常运转；具有感应和按钮控制等多种方式。

- 技术参数要求：

- 环境温度： -10℃──+45℃（标准型）

-25℃──+40℃（低温型）

- 环境湿度：相对湿度≤90%，且不凝露

- 电源电压：AC220V±10%  50Hz

- 电机功率：250W

- 杆    长：≤ 4.5米

- 起杆时间：6秒以内

- 表面处理：喷塑

- 适用场所：小区、路口、停车场

- 速机构一体化设计，结构紧凑、免皮带传动，免维护,终身保修。

（三）. 车辆检测器：

- 要求有自动漂移补偿功能；

- 要求灵敏度多级可调。

（四）. 图像捕捉系统：

每一次捕捉的图像与每一次的进场记录一一对应，便于查询，图像对比是多窗口为实时监控，多窗口静态图片对比。当车辆进入车库时见过该车的车牌号及车型拍摄下来，同时能长期保存图像数据。同时还能解决丢票问题，车主遗失停车票时，可以查阅在场车辆的入场图像，并与车辆实物匹配，匹配到的图像数据中已包括入场时间、卡号或票号等信息，可以正常计费。系统应具有故障自检测和显示功能，及时检测系统各部位的异常和监测非正常行为的功能。

（五）. 软件要具备以下功能：

- 软件能对硬件作故障自检（能自动检测电动挡车器、地感、主板等工作是否正常）。

- 管理人员可以在管理中心随时查询到现时停车场内停车情况；任意时刻的出入场记录并可查看相关的图像；

- 可按用户自定义的查询方案查询（万能查询），用户自定义查询方案可保存、编辑；

- 软件可控制道闸的开、关，并且能实时检测道闸的开关状态。

- 支持卡片的远程挂失、延期、录入等功能；

- 内置计费软件，多种自定义收费标准；

- 需有四画面图像对比功能；

（六）．车辆信息采集报送系统：

- 可达到《深圳市经营性停车场设施管理暂行办法》的相关要求，将停车场进出车辆的车牌号、出入时间等信息传输到公安机关交通管理部门；

- 具有极高的系统稳定性，独立于计算机系统，避免了软件识别时其它程序运行占内存等的干扰；

- 对不同光照的适应能力，对光线、气候的抗干扰能力极强；

- 对自然环境的适应能力，可满足较大环境温度变化（-40℃~70℃）范围的应用；

- 对闯关车辆和超低速行驶车辆的适应能力，避免因高速车辆通行路口无法捕获的现象发生；

- 技术指标：

在正常城市车牌清洁程度情况下，行驶车牌无遮挡，平均字母和数字识别率可达到90%以上，通过针对系统应用地区加强模块，可实现整牌识别率（含车牌汉字）达到98%以上。

  - 具有牌、出入卡绑定识别功能，单号牌识别时间：<0.04秒

  - 整牌识别率：>99%（整牌识别率=完全正确码牌数/自然车流量）

  - 号牌检测率：>99%，具有车牌锁定等功能，可以设定和纠错。

  - 允许车辆行驶速度：0~200公里/小时

  - 输出图像分辨率：704*576

  - 输出接口：RS232、RS485串口、10/100M以太网口

  - 无线传输方式：ADSL、CDMA、GPRS、GSM

  - 输出信息：车辆大图、 号牌小图、号牌识别号码、号牌颜色和识别可信度

物理和电器参数：

  - 机箱尺寸：235mm*140mm*37mm

  - 平均无故障时间：MTBF≥30000小时

  - 相对气压：86Kpa~106Kpa

  - 环境温度：-40℃~70℃

  - 相对湿度：5%~9%

  - 功耗：<10W

  - 工作电压：AC 220V±10%50Hz

（七）.远距离读写系统技术参数：

1、识别速度超高;

2、定向型读写器的读写角度可人为调整;

3、读写器不受金属干扰;

4、高抗干扰性，对现场各种干扰源无特殊要求，优秀的防雷设计;

5、高频卡的射频发射率和功耗极低，无辐射;

6、卡片坚硬，不易折断

7、适用温度：-40℃～+85℃

8、外形尺寸：165*100*65mm

9、供电：DC9V～12V 500mA

10、射频功率：-20dB～0dB可调

11、最大峰值功率1毫瓦

12、工作频率：2.4GHz～2.4835GHz  ISM微波段  128个频道

13、频道带宽: 8MHz

14、识别距离：3～15米可调

15、识别速度：≤200Km/h

16、数据传输率：1Mbps

17、接收灵敏度：-90dBm

18、外联接口：RS232/RS485/韦根

19、异步速率：9600～921600BPS

八、投标系统基本硬件配置单要求

| 一、入口控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 自动挡车器 |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 压力电波 |  |  |  | 1 | 个 | 防砸车、砸人 |
|  | 数字式车辆检测器 |  |  |  | 2 | 个 | 防砸车、自动落杆 |
| 2 | 入口控制机 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 含 | 主控系统 |  |  |  | 1 | 块 |  |
|  | IC卡读写器 |  |  |  |  | 个 |  |
|  | 语音提示 |  |  |  |  | 块 |  |
|  | 信息显示屏 |  |  |  |  | 块 |  |
|  | 面板信号 |  |  |  |  | 块 |  |
|  | 侧面P字灯 |  |  |  |  | 块 |  |
|  | 自动出卡机 |  |  |  |  | 台 |  |
|  | 机箱 |  |  |  |  | 台 |  |
|  | 反光立杆道闸 |  |  |  | 1 | 套 | 带减速带 |
| 二、出口控制部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 自动挡车器 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 含 | 压力电波 |  |  |  | 1 | 个 | 防砸车、砸人 |
|  | 数字式车辆检测器 |  |  |  | 1 | 个 | 防砸车、自动落杆 |
| 2 | 入口控制机 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 含 | 主控系统 |  |  |  | 1 | 块 |  |
|  | IC卡读写器 |  |  |  |  | 个 |  |
|  | 语音提示 |  |  |  |  | 块 |  |
|  | 信息显示屏 |  |  |  |  | 块 |  |
|  | 面板信号 |  |  |  |  | 块 |  |
|  | 侧面P字灯 |  |  |  |  | 块 |  |
|  | 机箱 |  |  |  |  | 台 |  |
|  | 反光立杆道闸 |  |  |  | 1 | 套 | 带减速带 |
| 三、收费/管理中心部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电脑 |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 时租卡读写器 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 停车场管理软件 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 软件狗 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 一卡通读写器 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 6 | RS485通讯专用模组 |  |  |  | 1 | 块 |  |
| 7 | 系统调试卡 |  |  |  | 3 | 张 |  |
| 8 | 管理岗亭 | 1.5*1.5*2.4m（参考） |  |  | 2 | 个 | 尺寸和要求根据场地要求定制，安装空调。 |
| 四、图像对比系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 彩色摄像机 |  |  |  | 2 | 台 | 与监管系统共用 |
| 2 | 自动光圈镜头 |  |  |  | 2 | 个 | 与监管系统共用 |
| 3 | 室外支架、护罩 |  |  |  | 2 | 套 | 与监管系统共用 |
| 4 | 聚光灯 |  |  |  | 2 | 个 | 与监管系统共用 |
| 5 | 视频捕捉卡 |  |  |  | 2 | 张 |  |
| 6 | 摄像机立柱 |  |  |  | 2 | 根 | 与监管系统共用 |

五、智能停车场信息采集系统

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌自动识别器 |  |  |  | 2 | 路 | 硬件高速识别车牌 |
| 2 | 停车场监控管理系统 |  |  |  | 1 | 套 | 协议认证上传车牌号、车身颜色、停车场代码、出入时间、车道口等信息 |
| 3 | 高清晰彩色数码摄像机 |  |  |  | 2 | 台 | 专用识别、强光抑制 |
| 4 | 自动光圈镜头 |  |  |  | 2 | 个 | 变焦 |
| 5 | 摄像机立柱 |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 6 | 摄像机支架及护罩 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 7 | 聚光灯 |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 8 | 交换机 |  |  |  | 1 | 台 |  |

# 招标商务条款

## 一、实施时间、地点及验收方式

1、实施时间：中标通知书发出后10个工作日内与竞标方签订框架协议,施工单位根据各项目具体需求在框架协议的基础上与中标单位签订采购合同。

2、验收：

当软硬件测试、安装、调试、培训完毕,试运行15个工作日成功以后，可进行项目验收。验收申请应由投标人提前一周提交给采购人。采购人可根据合同及技术规范书对验收范围进行确认，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。

投标人应提供各阶段的测试和验收方案，并经采购人确认后由双方共同实施。

## 二、质量保证

1、培训：

投标人应针对采购人提供相应的培训，并在投标书中列出详细的培训方案、培训计划、培训方式等，培训计划在签订合同时需经过用户确认，培训时间不少于3个工作日，如有需要则相应延长培训时间。

培训的内容包括：本竞标书中由投标人所提供的软硬件产品的使用和维护以及系统集成。

2、安装调试：

投标人负责硬件软件产品的现场安装、调测、开通、联机试运行、正式运行。

投标人应向采购人提交详细的系统测试方案（测试内容、方法和测试计划）；测试方案由投标人拟定，经采购人确认。

在试运行期间，投标人所提供的产品出现问题或故障时，投标人应在接到通知后安排有经验的技术人员在2小时内赶到现场，紧急情况应在1小时内赶到现场，进行免费维护。

投标人应确保其技术建议，以及所提供的设备的完整性和可用性，保证所设备能够按时投入正常运行。若出现由于投标人提供的设备不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法按时实现或不能完全按时实现，由投标人负全部责任。

3、优惠承诺：按照投标人承诺为准。

4、投标人需要其他详细阐明的：

（1）质保期内服务基本要求：

质保期内接到用户方产品出现问题需要上门服务的通知后，投标人技术服务人员至少满足郑州市区2小时内、其他地市8小时内到达产品使用现场，进行处理，采购人不承担所产生的费用。质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，按合同约定承担违约责任。

质量保证期：所有设备至少提供36个月的免费质保期。厂家质保标准高于三年的按照厂家标准执行。

（2）质保期外服务基本要求：

投标人接到用户方的产品出现问题需要上门服务的通知后，24小时内到达产品现场，进行处理，费用实行优惠。

## 三、知识产权

1、本次竞标产品均为原装新品、正品，涉及的软件均为正版软件。

2、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用得到投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 四、停车场收费许可办理

1、中标单位负责办理本停车场收费许可，本场地和建筑只有政府调拨给医院使用的会议纪要和消防验收证明，医院只能提供自身的证照，没有规划批复和土地红线图等。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 五、交货安装地点

按供货合同指定地点交货安装。

## 六、售后服务内容

售后服务和技术支持要求

投标产品的售后服务及故障处理要求：有专业的维护部门与维护队伍提供告警管理和故障处理，并提供详细的售后服务售后服务方案（包括：流程、处理时间、负责人及电话、质量监管及处罚等），服务要求首问负责制，所有服务请求必须在2小时内响应；提供一站式服务（咨询、受理、申告、监管、技术支持等），统一标准的服务规范，并与用户签订服务质量保障协议。

（1）投标人对系统集成以及软件应提供上述要求的免费保修期限。在质保期内，如果投标人对其产品有必要的软硬件升级，投标人应及时通知买方，如买方有要求，投标人应向买方免费提供升级和技术支持服务。

（2）质量保证期内，投标人有责任在保证期内提供以下形式的技术支持服务：

.电话咨询

必须为用户提供技术援助电话，解答用户在产品使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

.现场响应

遇到重大技术问题或设备损坏障，投标人应在24小时内采取相应措施以确保设备可正常操作。如果投标人在接到通知后未及时作出响应，投标人必须对由于故障所造成的损失后果负责。

（3）投标人应为用户提供设备技术及商务咨询服务。

七、付款：所有设备设施安装到位，验收合格。软件系统安装调试运行验收合格，医院向中标施工单位支付合同约定款的50%，停车场收费许可办理好后支付合同款的45%，5%余款质保期满一年后按约定的售后服务履约情况支付。