西丽人民医院被服采购招标要求

一、招标项目名称：被服一批

预算：

| 组合序号 | 物品名称 | 预算（￥·元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 棉被1张和枕头1个 | 165 |
| 2 | 床单1个、被套1个和枕套1个 | 160 |
| 3 | 儿科床单1个、儿科被套1个和儿科枕套1个 | 195 |
| 4 | 病人服1套 | 92 |
| 5 | 医生、护士服（夏装）1套 | 110 |
| 6 | 医生、护士服（冬装）1套 | 110 |

二、采购周期：1年

三、投标人资质要求：

1. 公司具备医用被服生产或医用被服经营资格。

2.公司具有良好的资金、财务状况。

3.在西丽人民医院无不良记录。

4.投标人在深圳市内必须设有相应的售后服务机构。

5.产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

6.本项目不接受联合体投标。

四、技术要求

| 物品名称 | 尺寸要求 | 其它要求 |
| --- | --- | --- |
| 床单 | 1300*2300MM 两头加橡皮筋 尺寸总长含边 | 一、被服面料要求 1、T/C咖啡格 涤65 % 棉35% 2、T/C32*32/纱支/密度130*70 3、洗涤缩水率按国标不得高于3%-5% 4、根据要求印院徽以及科室名称。 二、被服材质标准 1、具备耐磨性和抗皱性、易洗涤、耐氯漂、耐高温、符合医用染色标准。甲醛含量<20PPM；染料：环保染料； 摩擦牢度：干磨4-5级，湿磨4级； 耐氯漂3.0级； 缩水国标：经6.8% ，纬3-4%； 白布沾色4级；PH值7.40。 |
| 被套 | 1550*2050MM 信封式 |  |
| 枕套 | 700*500MM 信封式 |  |
| 儿科床单 | 1300*2300MM 两头加橡皮筋 尺寸总长含边 | 一、被服面料要求 1、CVC兰色卡通 涤40% 棉60% 2、T/C32*32/纱支/密度130*70 3、洗涤缩水率按国标不得高于3%-5% 4、根据要求印院徽。 二、被服材质标准 1、具备耐磨性和抗皱性、易洗涤、耐氯漂、耐高温、符合医用染色标准。甲醛含量<20PPM；染料：环保染料； 摩擦牢度：干磨4-5级，湿磨4级； 耐氯漂3.0级； 缩水国标：经6.8% ，纬3-4%； 白布沾色4级；PH值7.40。 |
| 儿科被套 | 1550*2050MM 信封式 |  |
| 儿科枕套 | 700*500MM 信封式 |  |
| 病人服 | L、M、S | 一、被服面料要求 1、CVC浅蓝格 涤和棉各50% 2、CVC140/2*30/纱支/密度90*60 3、洗涤缩水率按国标不得高于3%-5% 4、根据要求印院徽。 二、被服材质标准 1、具备耐磨性和抗皱性、易洗涤、耐氯漂、耐高温、符合医用染色标准。甲醛含量<20PPM，染料：环保染料， 摩擦牢度：干磨4-5级， 湿磨4级；耐氯漂3.0级， 缩水国标：经6.8% ，纬3-4%； 白布沾色4级，PH值7.40 。 |
| 医生、护士服（夏装） | L、M、S | 精梳全工艺，特质平纹环保涤棉布料，80%棉/20%涤 ，20S*16S，密度100*50，全工艺保护面料，抗皱免烫， 耐摩擦色牢度≥5级， 甲醛含量 、PH值，符合国家标准 （GB/1804-2010），防菌处理 。 |
| 医生、护士服（冬装） | L、M、S | 精梳全工艺，特质斜纹环保漆棉布料，80%棉/20%涤 20S*16S ，密度128*60，全工艺保护面料，抗皱免烫，耐摩擦色牢度≥5级，甲醛含量 PH值符合国家标准 （GB/1804-2010），防菌处理。 |
| 棉被 | 1500*2000MM | - 网套型 - 100%新棉花 - 重量不低于2.5kg |
| 枕头 | 450*650MM | 抗菌太空棉 |