- 工程名称：西丽人民医院西侧地块平整及边坡支护工程勘测项目

- 预算：19.9万元

- 采购周期：一次性购买。

- 目的：为西丽人民医院西侧地块平整及边坡支护提供科学可靠依据。

- 投标人资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

  - 具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。

  - 良好的资金、财务状况。

  - 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 在西丽人民医院无不良记录。

- 技术参数

一、勘察技术要求

1.	根据总图布孔10个，沿西丽医院西侧地块均匀分布，其中3个控制孔，勘察公司可依据现场情况有所调整。

2	.钻孔深度要求：根据建筑物以及土质情况确定，且应符合《岩土工程勘察规范》相关要求。

3	.查明该区域场地内各层岩、土层物理力学性质（指标）。

4	.查明有无不良地质现象及提供防治所需资料。

5	.查明地下水情况（埋藏条件、渗透性及水位变化幅度）及对钢筋、混凝土侵蚀性判断。

6	.地震基本烈度、场地土类型及建筑场地类别，提供抗震设计有关参数。

7	.结合西丽医院原有边坡挡墙及东侧的山体治理的技术要求，统一提供西侧山体开挖和边坡冶理的建议和依据。

8.	现场若相邻勘察点发现异常，可根据实际情况调整勘探点。

9	.当相邻两孔间地质发生突变，经与 设计、业主单位协商后，可在两孔中间适当增加地质钻探孔。

10.	以上未尽事宜和内容均严格按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）的要求执行。

11.	根据提供的医院用地红线资料，以用地红线位基准，向外延伸30m，以此为界限，勘测该界限内的地形图。

12.上述未提及的，但工程设计需要的相关数据勘测依据。

二、要求提交的勘察内容

1	.勘察点主要数据一览表。

2	.岩、土、水实验成果表。

3.	勘察点平面布置图。

4	.工程地质剖面图。

5	.机钻孔综合柱状图。

6	.基岩顶板等线图；基层顶板透视图。

7.	风化岩层、杂填土、淤泥层等厚度图。

8	.基岩开挖边坡稳定性分析及降低地下水所需岩土技术参数，提出基坑开挖边坡支护方案及降水方案建议。

9	.地下室抗浮设计水位。

10.	场地处理的建议及措施。

11.	文字说明及结论建议。

12.	工程地质报告中的钻孔平面布置图应以我院所提供勘察钻孔平面布置图为底出图，要求图中清晰对应地形图及钻孔编号，以便设计中查对。

13.	岩土工程分析评价及成果报告应满足《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)。

14.	以用地红线外30m为界限的地形图一份。