西丽人民医院临时住院部室外环境绿化工程招标要求

- 项目简介

项目名称：西丽人民医院临时住院部室外环境绿化工程

招标单位：深圳市南山区西丽人民医院

工程地点：留仙大道与学苑大道交汇处

工程规模：占地面积约10000平方米。

- 招标工程量：见附件。

- 工期要求

自签定合同之日起开展工作，30个工作日内完成。

- 预算：￥7.9万元

- 采购周期：一次性购买。

- 目的

美化室外环境。

- 投标人资质要求：

- 投标人应具有园林绿化施工资质。

- 在西丽人民医院无不良记录。

附件: 西丽人民医院临时住院部室外环境绿化工程量清单

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:西丽医院住院部室外环境绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
|  |  | 花池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.基层类型、部位:花池压顶 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:25厚300*500光面芝麻黑花岗岩 | m2 | 34.74 |  |  |  |
| 2 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)墙体类型:花池 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:20厚200*400青石板 | m2 | 98.43 |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:花池 (2)底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 156.33 |  |  |  |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)绿化带三类土开挖 (2)三类土人力装运自卸车外运 | m3 | 37.40 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050102001001 | 栽植乔木 | (1)种类:四季桂 (2)株高、冠径:130-150cm、80-100cm (3)养护期:3个月 | 株 | 4 |  |  |  |
| 6 | 050102008001 | 栽植花卉 | (1)花卉种类:金脉爵床 (2)株高或蓬径:25-30cm，20-25cm (3)单位面积株数:25株/m2 (4)养护期:3个月 | m2 | 24.10 |  |  |  |
| 7 | 050102008002 | 栽植花卉 | (1)花卉种类:海南洒金 (2)株高或蓬径:30-35,25-30cm (3)单位面积株数:25株/mm2 (4)养护期:3个月 | m2 | 51.70 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:西丽医院住院部室外环境绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 8 | 050102008003 | 栽植花卉 | (1)花卉种类:红背桂 (2)株高或蓬径:20-25cm，20-25cm (3)单位面积株数:36株/m2 (4)养护期:3个月 | m2 | 60.80 |  |  |  |
| 9 | 050102008004 | 栽植花卉 | (1)花卉种类:栀子花 (2)株高或蓬径:30-35cm，25-30cm (3)单位面积株数:25株/mm2 (4)养护期:3个月 | m2 | 42.80 |  |  |  |
| 10 | 050102008005 | 栽植花卉 | (1)花卉种类:黄金叶 (2)株高或蓬径:30-35cm，25-30cm (3)单位面积株数:36株/mm2 (4)养护期:3个月 | m2 | 23.50 |  |  |  |
| 11 | 050102008006 | 栽植花卉 | (1)花卉种类:蜘蛛兰 (2)株高或蓬径:30-35cm，25-30cm (3)单位面积株数:25株/mm2 (4)养护期:12个月 | m2 | 57.80 |  |  |  |
| 12 | 050102008007 | 栽植花卉 | (1)花卉种类:时花 (2)株高或蓬径:25-30cm，20-25cm (3)单位面积株数:36株/mm2 (4)养护期:1个月 | m2 | 15.26 |  |  |  |
| 13 | 010202B00201 | 塑料排水板 | 1.塑料排水板30*30 2.铺土工织物布 软土 | 100m2 | 15.260 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:西丽医院住院部室外环境绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价 |
| 14 | 050102016001 | 箱/钵栽植 | (1)花卉种类:雕塑挂箱时花 (2)株高或蓬径:25-30cm，20-25cm (3)单位面积株数:36株/mm2 (4)养护期:1个月 | m2 | 3.00 |  |  |  |
| 15 | 050307014001 | 花盆(坛、箱) | 成品塑胶花箱尺寸：200*600cm | 个 | 25 |  |  |  |
| 16 | 050101010001 | 整理绿化用地 |  | m2 | 260.70 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |