- 西丽人民医院大学城住院部、第一门诊部和本部C栋、D栋

- 消防设施一年维修保养服务招标要求

- 一、招标项目名称：西丽人民医院大学城住院部、第一门诊部和本部C栋、D栋消防设施一年维修保养服务

二、预算：￥50000元

三、购买期限：一年

四、服务内容清单：

1. 大学城住院部：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机（赋安） | 1.00 | 台 | 每月检测和清洁 |
| 2 | 烟感 | 200.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 3 | 模块 | 281.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 4 | 排烟风机 | 7.00 | 台 | 每月联动检测 |
| 5 | 送风机 | 4.00 | 台 | 每月联动检测 |
| 6 | 防火卷帘 | 3.00 | 樘 | 每月联动检测 |
| 7 | 气体灭火 | 1.00 | 套 | 每月联动检测 |
| 8 | 手报 | 28.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 9 | 消火栓 | 33.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 10 | 安全疏散牌 | 28.00 | 个 | 每月检测 |
| 11 | 消防广播 | 49.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 12 | 应急灯 | 40.00 | 个 | 每月检测 |
| 13 | 喷淋头 | 515.00 | 个 | 每月检测 |
| 14 | 防火门 | 21.00 | 个 | 每月检测 |

2. 第一门诊部：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机（泛海三江） | 1.00 | 台 | 每月检测和清洁 |
| 2 | 消防水泵 | 2.00 | 台 | 每月联动检测 |
| 3 | 手报 | 11.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 4 | 烟感 | 70.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 5 | 消火栓 | 21.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 6 | 安全出口疏散指示牌 | 46.00 | 个 | 每月检测 |
| 7 | 消防广播 | 23.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 8 | 应急灯 | 71.00 | 个 | 每月检测 |
| 9 | 喷淋头 | 180.00 | 个 | 每月检测 |

3. 本部C栋、D栋：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机（泛海三江） | 1.00 | 台 | 每月检测和清洁 |
| 2 | 排烟风机 | 2.00 | 台 | 每月联动检测 |
| 3 | 送风机 | 2.00 | 台 | 每月联动检测 |
| 4 | 烟感 | 273.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 5 | 模块 | 99.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 6 | 消防水泵 | 6.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 7 | 气体灭火系统 | 1.00 | 套 | 每月联动检测 |
| 8 | 手报 | 30.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 9 | 消防栓 | 41.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 10 | 安全出口疏散指示 | 43.00 | 个 | 每月检测 |
| 11 | 消防广播 | 32.00 | 个 | 每月联动检测 |
| 12 | 应急灯 | 19.00 | 个 | 每月检测 |
| 13 | 喷淋头 | 216.00 | 个 | 每月检测 |
| 14 | 防火门 | 18.00 | 个 | 每月检测 |

五：维修保养内容：

1、报警系统主要设备设施：烟感、温感、模块、模块箱及其线路；

2、联动控制系统中总控室联动控制设备及其现场模块至各被控终端设备的接点处线路；

3、报警系统模块至消防泵控制柜、喷淋泵、控制柜联动接点的线路和系统；

4、消防栓按钮、水流指示器、信号闸阀、压力开关、手动报警装置等控制信号传输线路；

六：维修保养服务要求：

1、中标方设有24小时抢修热线电话，专职维护保养人员保持24小时通讯通畅，以确保消防系统、设备的抢修时效；

2、中标方严格按照消防系统维护保养工程计划书要求对消防系统进行设备性能的维护保养，并认真填写深圳市消防局指定的《消防系统测试表》，双方签字确认并由医院加盖公章后交由医院备案（公司留复印件）；

3、医院消防系统在正常上班时间内如发生故障，中标方接到故障通知后，必须立即派出专业维修人员到现场处理；

4、正常上班时间，当接到医院紧急维修通知后2个小时内，中标方维护保养人员必须到达维修现场进行处理。在非正常上班时间，当接到医院紧急维修通知后4个小时内，中标方维护保养人员必须到达维修现场进行处理；

5、如消防系统因设备零件损坏，导致一时不能修复使用时，中标方负责调用同等性能的设备及时替换，以确保消防系统的正常运行；

6、当消防设备出现严重故障不得不停用时，双方应立即成立紧急工作小组进行抢修，尽快使消防设备恢复正常运行；

7、中标方的所有维护保养人员要求品德端正、个人诚信好、无不良记录，并具备专业技术资质。维护保养人到现场时必须佩戴公司的工作证，并确保服务质量优良；

8、中标方必须为医院建立消防系统的详细档案，档案应包括设备数量、现场位置、运行情况和日常维护记录等资料。

9、一百元以下（包含一百元）的材料费由公司负责，一百元以上的材料费由医院负责；

10、中标方每月进行一次消防设施全面测试，并出具消防测试报告书。

七、公司资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

  - 公司具有消防设施工程专业承包企业资质（二级或二级以上）和消防设施工程设计专项资质（乙级或乙级以上）。

  - 公司具有良好的资金、财务状况。

  - 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 在西丽人民医院无不良记录。