西丽人民医院手术平车（转运）和床边工作车采购招标要求

一、招标项目名称： 手术平车（转运）3台和床边工作车21台

二、预算：￥13万元

货物清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 财政控制金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术平车（转运） | 3 | 台 | 6 |  |
| 2 | 床边工作车 | 21 | 台 | 7 |  |
| 合计 |  |  |  | 13 |  |

三、具体技术参数及配置要求：

（一）手术平车：

1、车面、护栏均采用ABS工程塑料，采用进口ABS原料，无毒、无味、环保，表面颜色纯正，表面光泽性好，无杂点。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性优良，可在 -40℃到85℃的温度范围内长期使用。（提供证明材料）

2、两侧ABS护栏可轻松放下，有缓冲阻尼装置，达到放下时平缓静音。

3、背部起降气动设计，在70度范围内可随意定位。（提供证明材料）

4、液压助理系统，升降采用进口双液压升降系统。

5、车体升降部分模块式设计，精密模具冲压，结合紧密，不变形。

6、下方配有安放氧气瓶装置。

7、150MM中控制动静音脚轮，脚踏键制动，可同时开合或制动。（提供证明材料）

8、导向辅助脚轮装置，一人可轻松操作。

9、具有脚踏体位倾斜、升降之功能，升降范围550mm～840mm。

10、配置车垫和升降盐水架。

11、长不小于1950mm，宽不小于650mm。

（二）床边工作车：

1、规格：长度不小于：600mm；宽度不小于：420mm；高度不小于：900mm（工作台面到地面高度）。（提供证明材料）

2、主体结构为镀锌冷轧钢板，采用表面喷塑工艺。钢板厚度≥0.8mm，双面经过电解镀锌处理，符合无锈蚀，钢性强劲，表面耐酸碱、抗氧化，易清洁等要求；表面喷涂材料为环氧聚酯粉末，涂层厚薄均匀，无杂色，符合环保无毒害要求。（提供证明材料）

3、车体配置上下共两层抽屉，抽屉内置活动隔板，可根据使用需要自由调节抽屉布局。

4、抽屉导轨选用缓冲三节钢制导轨，承重力强，抽拉灵活，带自锁功能，关严后能防止意外滑出。（提供证明材料）

5、车体下部边缘四周装有开模制作的ABS防撞胶。（提供证明材料）

6、脚轮采用医用静音防缠绕万向脚轮，整车承重≥240KG。

7、工作台面设有三面不锈钢护栏；车体下部配置一层搁板，设四面围栏。

8、车体左侧上方为不锈钢扶手，下方悬挂置物桶，车体右侧配置不锈钢挂钩。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起15日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）手术平车保修期为2年，床边工作车保修为1年。终身维护。提供该设备第3-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。