- 西丽人民医院监控设施一年维修保养服务招标要求

- 一、招标项目名称：西丽人民医院监控设施一年维修保养服务

二、预算：￥3万元

三、服务具体要求：

服务范围：（1）、西丽人民医院大学城住院部和本部A栋、C栋、D栋；（2）第一门诊部、体检科和职工宿舍；（3）、各社康中心。

服务内容清单：

| 地点 | 摄像机数量 | 录像机数量 | 显示器数量 | 电源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院A栋 | 120 | 4 | 5 | 120 |  |
| 医院C栋 | 34 | 3 | 1 | 34 | 每月监控系统二次全面检查 |
| 医院D栋、E栋 | 12 | 1 | 1 | 12 |  |
| 信息机房 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |
| 第一门诊部 | 55 | 4 | 4 | 55 |  |
| 住院部 | 52 | 4 | 4 | 52 |  |
| 体检科 | 11 | 1 | 1 | 11 |  |
| 西丽社康 | 14 | 1 | 1 | 14 | 每月监控系统一次全面检查 |
| 新围社康 | 13 | 1 | 1 | 13 |  |
| 官龙宿舍楼 | 10 | 1 | 2 | 10 |  |
| 白芒社康 | 8 | 1 | 1 | 8 |  |
| 牛成社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 百旺信社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 阳光社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 大学城园区社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 大学城社康 | 8 | 1 | 1 | 8 |  |
| 德意名居社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 丽城社康 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |
| 平山社康 | 8 | 1 | 1 | 8 |  |
| 珠光社康 | 5 | 1 | 1 | 5 |  |
| 龙辉社康 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |
| 龙光社康 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |
| 桃源社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 峰景社康 | 11 | 1 | 1 | 11 |  |
| 松坪山社康 | 12 | 1 | 1 | 12 |  |
| 疾控中心 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 大磡社康 | 7 | 1 | 1 | 7 |  |
| 麻勘社康 | 7 | 1 | 1 | 7 |  |
| 留仙社康 | 8 | 1 | 1 | 8 |  |
| 丽雅苑社康 | 8 | 1 | 8 | 8 |  |

维修保养服务内容：

1、监控系统主要设备设施：硬盘录像机、交换机、视频镜头、显示器、视频线路、电源线路；

2、监控系统前端摄像机镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及配件更换、故障排除等；

3、视频信号线路、摄像机云台控制线路、前端设备供电线路的检查、故障排除、隐患排查；

4、所有设备接口、线路接口的连接情况、焊点的检测等；

5、所有硬盘录像机、显示器等设备的清理、维护、检修、配件更换、软硬件故障排除、设备调试；

6、上述维修保养内容包括自然或意外事故造成监控设施损坏和故障。

维修保养服务工作要求：

1、中标方每月对本院监控设施至少进行二次全面检查，每月对社康监控设施至少进行一次全面检查，并出具监控检查报告书。

2、中标方设有24小时抢修电话，专职维护保养人员保持24小时通讯通畅，以确保监控系统、设备的抢修时效；

3、中标方严格按照监控系统维护保养工程计划书要求对监控系统进行设备性能的维护保养；

4、医院监控系统发生故障，中标方接到故障通知后，必须立即派出专业维修人员到现场处理；

5、正常上班时间，当接到医院紧急维修通知后2个小时内，中标方维护保养人员必须到达维修现场进行处理。在非正常上班时间，当接到医院紧急维修通知后4个小时内，中标方维护保养人员必须到达维修现场进行处理；

6、如监控系统因设备零件损坏，导致一时不能修复使用时，中标方负责调用同等性能的设备零件及时替换，以确保监控系统的正常运行；

7、当监控设备出现严重故障不得不停用时，双方应立即成立紧急工作小组进行抢修，尽快使监控设备恢复正常运行；

8、中标方的所有维护保养人员要求品德端正、个人诚信好、无不良记录，并具备专业技术资质。维护保养人到现场时必须佩戴公司的工作证，并确保服务质量优良；

9、中标方必须为医院建立监控系统的详细档案，档案应包括设备数量、现场位置、运行情况和日常维护记录等资料。

10、一百元以下（包含一百元）的材料费由公司负责，一百元以上的材料费由医院负责；

11、中标方需配合甲方对第三方监控施工进行竣工验收工作；

12、中标方需配合甲方培训监控系统使用操作和调取录像拷贝工作。

四、投标人资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2、投标人具备广东省安全技术系统设计、施工、维护资质（一级）。

3、公司具有良好的资金、财务状况。

4、产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

5、本项目不接受联合体投标。

6、在西丽人民医院无不良记录。