西丽人民医院生物显微镜及摄像系统1套和振动式物理治疗仪1台招标要求

一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、若所投产品（生物显微镜、振动式物理治疗仪）为进口产品，则投标人必须为提供所投产品（生物显微镜、振动式物理治疗仪）的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明）；若所投产品（生物显微镜、振动式物理治疗仪）是国内产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商的证明；

3、投标人提供针对所投产品（生物显微镜、振动式物理治疗仪）的《医疗器械产品注册证》；

4、本项目不接受联合体投标人。

二、货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜及摄像系统 | 1 | 套 | 8 |  |
| 2 | 振动式物理治疗仪 | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 8 |  |

三、主要技术规格及配置要求：

（一）生物显微镜主要技术参数：

▲1、光学系统：无限远校正光学系统。

2、聚光镜：阿贝聚光镜，内置日光滤色片,数值孔径1.25（浸油时），内置式孔径光阑。

3、物镜转盘：≥4孔物镜转盘。

4、平场消色差物镜：

10x(数值孔径0.25，工作距离10.5mm)

40x(数值孔径0.65，工作距离0.6mm)

100x(数值孔径1.25，工作距离0.13mm，免油物镜）

▲5、载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台,钢丝传动，无任何突出支架，避免机械伤害发生，双片标本夹。

6、观察镜筒：宽视野双目观察筒，视场数≥20

7、目镜：10X宽视野目镜，视场数≥20

8、照明系统：内置≥30W卤素灯，内置透射光柯勒照明。

9、扩展性能：双人共览，相差装置，偏光装置，数码成像装置，暗视野聚光镜，测微尺等。

（二）摄像系统主要技术参数：

1、笔记本工作站电脑：

1.1、处理器：酷睿i7。

1.2、内存：16GB。

1.3、硬盘：HDDM.2 256GB SSD。

1.4、网卡：无线局域网卡。

1.5、光驱：DVD刻录光驱。

1.6、显卡：2GB独立显卡。

2、相机：

2.1、2400万有效像素CMOS传感器以及DIGIC 6影像处理器。

2.2、3.0英寸液晶屏约100万点像素。

2.3、镜头可更换。

2.4、曝光控制：全自动曝光，程序自动曝光(P)，光圈优先曝光(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)等，ISO感光度100～6400。

2.5、照片分辨率：35万像素到2400万像素

（三）生物显微镜及摄像系统配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 物镜10X、40X 、100X（免油物镜） |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 电源线 |  | 条 | 1 | 国标 |
| 4 | 防尘罩 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 相机+相机接口 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 笔记本电脑 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 摄像系统软件 |  | 套 | 1 |  |

（四）振动式物理治疗仪主要技术参数：

1、适用于日常呼吸系统护理和辅助排痰。

2、双路输出。

3、输出频率10～60Hz（600转/分～3600转/分），连续可调。

4、时间控制1～60分钟,连续可调。

▲5、振动幅度≤5mm+0.6mm（提供医疗器械检测报告证明材料）。

6、叩击换向器：带可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整；90度固定角度叩击换向器。

7、动力管：长度≥2米，采用柔性氮化钛合金、柔性传递轴和减震弹簧。

8、整机质量：主机质量≤14kg，移动治疗使用方便。

9、电机：采用高效率无刷免维护电机。

10、整机采用防电磁干扰装置，能在ICU病房使用。

（五）振动式物理治疗仪配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 叩击头 | 各规格 | 个 | 4 |  |
| 3 | 叩击头布套 | 各规格 | 个 | 40 |  |
| 4 | 移动支架 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源线 |  | 条 | 1 | 国标 |
| 6 | 叩击换向器 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 使用说明书 |  | 本 | 1 |  |

注意：1、带“▲”号的项目，项目需求中有明确要求具体证明材料的，按项目需求要求提供，项目需求中没有明确要求证明材料的，投标人必须提供产品制造商或合法代理商相关证明材料（技术白皮书或彩页或产品说明书等，如投标人所提供的资料为非中文版本，须在资料上进行标识以便查阅），否则该项参数视为不满足招标文件要求。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，接用户通知后7天内全部安装调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，免费联接医院信息系统。

（6）提供备品备件优惠价格报价表，耗材优惠价格报价表及省平台采购编码。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.05%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。