南方科技大学医院

小型建设工程预算书

项目名称：南科大医院互联网医院改造工程

项  目  费  用  预  算

| 序号 | 子 目 名 称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除办公室、弧形阳台地面瓷砖、砂浆层 |  | ㎡ | 61.5 |  |  |  |
| 2 | 拆除防火门、木门及门套 |  | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 3 | 拆除办公室内台阶 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 拆除会议室原木墙裙 24米*1.16米 |  | ㎡ | 27.84 |  |  |  |
| 5 | 办公室墙面1.2米高批荡层铲除 13米*1.2米 |  | ㎡ | 15.6 |  |  |  |
| 6 | 通往阳台角切割凿除 |  | 米 | 4.2 |  |  |  |
| 7 | 拆除原会议室石膏板天花 |  | ㎡ | 72 |  |  |  |
| 8 | 拆墙洞 1米*2.1米 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 拆墙洞 1.5米*1.5米*2个 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 拆除圆形立柱墙纸 |  | ㎡ | 24 |  |  |  |
| 11 | 拆门、窗周边及台阶水泥砂浆批荡 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 垃圾装袋、搬运下楼 |  | 工时 | 6 |  |  |  |
| 13 | 垃圾装车、外运 |  | 车 | 2 |  |  |  |
|  | 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 装修部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 诊疗室 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 制作安装诊疗室木饰门及门套 1.5米*2.1米 |  | 套 | 1 |  |  | 款式提供样板采购人定 |
| （2） | 安装PVC仿木板护墙板 24米*1.16米 |  | ㎡ | 27.84 |  |  | 款式提供样板采购人定 |
| （3） | 轻钢龙骨双层9厘石膏板异形天花吊顶 |  | ㎡ | 72 |  |  | 轻钢龙骨厚度0.8mm，石膏板9mm，品牌：泰山、龙牌、可耐福 |
| （4） | 制作异形跌级灯带 |  | 米 | 22 |  |  | 15mm阻燃板打底、石膏板面 |
| （5） | 制作异形窗帘盒 |  | 米 | 24 |  |  | 15mm阻燃板打底、石膏板面 |
| （6） | 天花批腻子两遍、刷乳胶漆两遍 |  | ㎡ | 85 |  |  | 净味乳胶漆：多乐士、立邦、华润 |
| （7） | 圆形立柱批腻子三遍、刷乳胶漆两遍 |  | ㎡ | 16 |  |  | 净味乳胶漆：多乐士、立邦、华润 |
| （8） | 原墙面修补腻子、刷乳胶漆两遍 |  | ㎡ | 45 |  |  | 净味乳胶漆：多乐士、立邦、华润 |
|  | 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公室 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 制作安装甲级防火门 1.5米*2.1米=1 0.9米*2.1米=1 |  | ㎡ | 5.04 |  |  | 提供消防产品合格证 |
| （2） | 制作安装铝合金推拉窗 1.5米*1.5米*2 |  | ㎡ | 4.5 |  |  | 1.2mm厚铝型材、5mm钢化玻璃 |
| （3） | 窗户上部安装过梁 1.8米*2条 |  | 条 | 2 |  |  |  |
| （4） | 制作安装不锈钢防盗窗 1.5米*1.5米*2 |  | ㎡ | 4.5 |  |  | 304#材质、1.0mm厚 |
| （5） | 台阶处砌100mm轻质砖墙 （1.55米+2.1米）*3.15米 |  | ㎡ | 11.5 |  |  |  |
| （6） | 水泥砂浆批荡 |  | ㎡ | 23 |  |  | 国标水泥 |
| （7） | 地面铺800*800地砖 |  | ㎡ | 42 |  |  | 佛山产瓷砖、国标水泥 |
| （8） | 瓷砖踢脚线 |  | 米 | 22 |  |  | 佛山产瓷砖、国标水泥 |
| （9） | 600*600铝扣板天花吊顶（厚度1.0） |  | ㎡ | 42 |  |  | 加厚龙骨、8mm吊杆安装 |
| （10） | 安装大理石门坎 |  | 米 | 4 |  |  |  |
| （11） | 墙面批腻子三遍、乳胶漆两遍 |  | ㎡ | 60 |  |  | 净味乳胶漆：多乐士、立邦、华润 |
| （12） | 墙面1.2米铲除原批荡层，批防水水泥砂浆，刷黑豹防水涂料两遍 16米*1.2米 |  | ㎡ | 19.2 |  |  | 保修两年 |
| （13） | 屋面局部铲除修补及做防水 |  | 项 | 1 |  |  | 保修两年 |
| （14） | 北面窗户制作不锈钢架、阳光板雨篷0.6*2米（材料38*38不锈钢管 、8厘阳光板） |  | ㎡ | 1.2 |  |  | 阳光板提供十年质保 |
|  | 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 阳台及楼梯间过道 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 制作安装甲级防火门 0.9米*2.1米 |  | ㎡ | 1.89 |  |  | 提供消防产品合格证 |
| （2） | 制作不锈钢架、弧形阳光板雨篷（材料采用304#材质、阳光板提供十年质保） |  | ㎡ | 18.5 |  |  | 304#材质、阳光板提供十年质保 |
| （3） | 制作安装铝合金框、5+5夹胶磨砂玻璃800*2150 |  | ㎡ | 1.72 |  |  |  |
| （4） | 改装原PVC110排水管 |  | 项 | 1 |  |  | 联塑排水管 |
| （5） | 线槽桥架及支架改装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （6） | 电井外过道石膏板吊顶 |  | ㎡ | 3 |  |  | 双层9mm石膏板、品牌：泰山、龙牌、可耐福 |
| （7） | 电梯机房砌台阶、水泥砂浆批荡 |  | 项 | 1 |  |  | 灰砂砖、水泥国标 |
| （8） | 阳台、地面贴800*800地砖 |  | ㎡ | 16.5 |  |  | 佛山产瓷砖、国标水泥 |
| （9） | 台阶贴300*300地砖 |  | ㎡ | 4.5 |  |  | 佛山产瓷砖、国标水泥 |
| （10） | 大理石门坎安装 |  | 米 | 0.9 |  |  |  |
| （11） | 瓷砖踢脚线 |  | 米 | 9 |  |  | 佛山产瓷砖、国标水泥 |
| （12） | 阳台立面批外墙腻子，刷外墙涂料 |  | ㎡ | 28 |  |  | 净味乳胶漆：多乐士、立邦、华润 |
| （13） | 楼梯间立面、顶部修补腻子、刷乳胶漆两遍 |  | ㎡ | 85 |  |  | 净味乳胶漆：多乐士、立邦、华润 |
|  | 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 强弱电安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 诊疗室 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 所有照明线路重新布线更换（含电源线、线管、接线、开关等） |  | 项 | 1 |  |  | 金龙羽、成天泰、金环宇 |
| （2） | 原有墙裙的插座拆卸及安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （3） | 安装LED筒灯安装 |  | 个 | 33 |  |  | 保修两年 |
| （4） | LED灯带安装 |  | 米 | 22 |  |  | 保修两年 |
| （5） | 天花内加装8"轴流风机（含墙体钻孔、电源线路、开关） |  | 套 | 1 |  |  | 九州、艾美特、绿岛风 |
|  | 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公室 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 安装20位暗装配电箱（含施耐德63A空开1个、10A空开1个、20A3P空开1个、16A2P漏电开关2个） |  | 套 | 1 |  |  | 施耐德电器开关 |
| （2） | 10A电源插座安装 |  | 个 | 10 |  |  | 松本、公牛、施耐德 |
| （3） | 16A空调插座 |  | 个 | 1 |  |  | 松本、公牛、施耐德 |
| （4） | 二位开关安装 |  | 个 | 2 |  |  | 松本、公牛、施耐德 |
| （5） | 一位开关安装 |  | 个 | 1 |  |  | 松本、公牛、施耐德 |
| （6） | 网络插座安装 |  | 个 | 5 |  |  | 松本、公牛、施耐德 |
| （7） | 600*600LED灯盘安装 |  | 套 | 5 |  |  | 保修两年 |
| （8） | 阳台安装壁灯 |  | 套 | 1 |  |  | 保修两年 |
| （9） | 天花内安装8"轴流风机（含墙面钻孔） |  | 套 | 1 |  |  | 九州、艾美特、绿岛风 |
| （10） | 墙面开槽及恢复 |  | 米 | 35 |  |  |  |
| （11） | PVC20阻燃线管安装 |  | 米 | 150 |  |  | 联塑、伟星、深塑 |
| （12） | PVC暗装底盒安装 |  | 个 | 19 |  |  | 联塑、伟星、深塑 |
| （13） | 4m㎡电源线 |  | 米 | 150 |  |  | 金龙羽、成天泰、金环宇 |
| （14） | 2.5m㎡电源线安装 |  | 米 | 200 |  |  | 金龙羽、成天泰、金环宇 |
| （15） | 超六类网络线安装 |  | 米 | 80 |  |  | 金龙羽、成天泰、金环宇 |
| （16） | 八口千兆交换机安装 |  | 台 | 1 |  |  | TP-LINK、华为 |
| （17） | 墙面钻孔 |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计及预算编制费（不可变更） |  | 项 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 2 | 预备费 |  | 项 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 3 | 材料二次搬运上楼 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 垃圾清理、打扫卫生 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 成品保护 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | ￥： 元（含所有税、费） |  |  |  |  |  |