南方科技大学医院药品电子标签及标签基站采购项目招标要求

一、招标项目名称：南方科技大学医院药品电子标签及标签基站采购项目

二、预算：￥12.5万元

三、项目背景

为规范药品管理，实现实时监控药品从生产出厂、流通、运输、储存到配送给医疗机构的全过程，拟申请采购电子标签及标签基站，用于住院部负二楼的一级库、358库房以及静配中心的里面的二级库，并接入院内药库统一收货平台，使药品管理更加精细化、高效化，实现药品供应环节的可监控、可追溯。

四、项目内容

| 业务 模块 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统对接 | 系统对接 | 与医院HIS系统、药库收货平台对接 |
| 安装 | 安装标签 | 安装标签的安装支架，并将标签固定在药品货架上 |
|  | 安装基站 | 基站固定在合适的位置，连通网络线配置参数，保障连接到服务器 |
| 注册 | 标签注册到服务器 | 第一次安装通过按键方式将标签注册到服务器 |
| 绑定 | 绑定标签与药品关系 | 建立关联表，将标签信息与药品信息通过PDA扫描的方式录入关联关系 |
| 标签页 | 标签管理页面 | 可以查看标签状态信息，如电量，信号强度，分辨率等，修改及设置标签参数 |
| 基站页 | 基站管理页面 | 可以查看基站状态信息，修改及设置基站参数 |
| 关联表 | 关联表页 | 可查看及修改关联的标签信息和药品编号，可做查找，新增，修改，删除 |
| 模版制作 | 模版制作页 | 可自由DIY自己所需要的标签显示模版样式，支持文本，条码，二维码 |
| 系统参数 | 参数设置 | 可修改标签的服务基站，调整所服务基站的优先极，包括通信信道设置，响应速度设置，心跳周期设置等，标签和基站都支持固件无线更新，日志管理 |
| 演示页 | 简易测试界面 | 可对已安装好的标签进行手动式的测试确保系统通信链路正常 |
| 账号管理 | 账号管理 | 支持多账号登录 |
| 分组管理 | 分组管理 | 支持仓库分组应用，将不同区域内的网络连接到同一服务器时，可以区分管理 |
| 接口 | 接口特性 | 支持HTTP协议接口，Json数据格式 |

硬件要求项：

| 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电子标签基站 | 通信方式：868M,RJ45 无线通信距离：不低于半径 30m（无遮挡） 供电方式：DC 12V 1A or POE 工作温度：-10-70℃ 支持标签数量：＞10000 | 4套 |
| 电子标签 | 通信速率：200K/50K 通信方式：无线868M,跳频通信 无线通信距离:不低于半径30m（无遮挡） 对接接口协议：HTTP & Json | 700个 |
| 电子标签支架 | 仓库拣选标签专用支架 | 700个 |
| 电视 | 55英寸 4K超清 支持8K解码 | 1台 |

五、项目实施要求：

1.服务地点要求：南方科技大学医院

2.完工期限要求：自合同签订之日起30天内完成项目建设。

六、安装及验收要求：

1.供应商安装步骤要求尽可能不影响现有各系统和网络的正常运行。

2.验收的主要依据包括招标文件、合同文件，将系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.项目所有工作内容完成以后，由供应商提交验收申请，采购人在收到上述文档资料和验收申请后，才予以项目验收，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收。

七、售后服务要求：

1.质量保证期(质保期)：本项目安装升级和调试验收合格后，整体系统提供1年质保期。

2.服务内容要求：

（1）标准支持服务产品具体内容要求：

| 服务内容 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 公开文档 | 客户可通过公司网站、微信公众号或其他指定方式查看公开文档。 |
| 客户关怀 | 通过电话、邮件主动了解用户的需求及应用情况。 |
| 应用支持 | 电话咨询解答、技术文档解答、应用软件操作指导 |
| 故障管理 | 应用软件故障导致的死机、数据错误的分析与处理 |
| BUG管理 | 应用软件程序算法或其他逻辑错误的纠正管理 |
| 配置管理 | 针对具体的业务应用，进行软件的配置管理， |
| 优化开发 | 对现有系统应用模块的优化开发工作量2人天以内的免费开发 |

（2）服务方式要求：

热线支持要求：7*24 小时热线、客户服务热线、公司网站。

软件应用指导要求：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力。二线坐席远程故障诊断要求：为客户提供远程故障排查，保障客户软件的正常使用。

八、付款方式：

费用支付按采购人财务科相关规定执行，投标人应提供正规发票，具体按合同约定执行。

九、公司资质要求：

1.参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2.公司具有良好的资金、财务状况。

3.产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

4.在南方科技大学医院无不良记录。

5.本项目不接受联合体投标。

十、本项目评标方法：综合评标法。评分标准如下：

评分标准

| 分值构成 （总分100分） | 投标报价：30分 商务部分：45分 技术部分：25分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标基准价 计算方法 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分；其它参加人的价格分统一按照下列公示计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30 |  |  |
| 投标报价评分标准 （30分） | 投标报价 | 30分 | 投标报价评审方法： 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分；其它参加人的价格分统一按照下列公示计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30 |
| 商务部分评分标准 （45分） | 软件研发能力 | 7分 | （1）投标人具有软硬件研发能力，以提供投标人为系统的原始开发单位的相关标签产品的专利和著作权登记证书复印件为准，每提供一件得1分，提供7项及以上得7分。 |
|  | 类似业绩 | 20分 | 投标人具有仓库类项目建设经验，提供2020年1月1日以来完成的项目建设案例合同并加盖投标人公章，每提供1项业绩得4分，最多20分，未提供不得分。 |
|  | 服务便利性 | 3分 | 1、 投标人为深圳注册企业的，得 3 分； 2、 投标人如非深圳注册企业，得分原则如下： 1）在深圳市设有售后服务机构，得3分； 2）在广东省内（不含深圳）设有售后服务机构，得2分； 3）投标人在广东省外设有售后服务机构，得1分； 4）未提供或不能有效证明的，得 0 分。 本项满分3分。 证明文件： 投标人须提供营业执照或仍在房屋租赁期内的房屋租赁合同或房产证复印件加盖公章。 |
|  | 投标人通过相关认证情况 | 10分 | 投标人具有TUV认证，或者质量管理体系认证证书、或者IT服务管理体系认证证书， 如上证书如有其一即得10分，没有不得分。 提供上述证书扫描件或复印件加盖投标人公章。 未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 诚信 | 5分 | 根据《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》相关规定，投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。（投标人须提供 “信用中国官网(www.creditchina.gov.cn) ”查询截图，未提供不得分。） |
| 技术部分评分标准 （25分） | 对项目的理解与响应能力 | 10分 | 投标人对项目背景、建设内容等整体理解情况，根据投标人提供的项目理解方案进行综合评价。 （1）对项目的理解与响应内容全面； （2）对项目的理解与响应内容具体； （3）对项目的理解与响应内容科学合理； （4）对项目的理解与响应内容针对性强； （5）对项目的理解与响应内容可操作性强。 评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得10分；满足以上四项要求的评价为良，得 6分；满足以上三项要求的评价为中，得 2分；上述情况之外的为差评，不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 |
|  | 项目实施方案 | 10分 | 投标人针对本项目招标内容提供实施方案，具体包含： （1）响应速度； （2）产品质量的保障； （3）实施计划； （4）项目组织机构和人员安排； 由评审委员会评委对方案的优劣情况进行评价： 以上四点全部满足得7分；满足任意三点得5分；满足任意两点得3分，其他不得分； 在此基础上根据投标人量化的评审因素指标进一步评审： 方案内容完整、科学合理且易于理，综合评价为优，得3分； 方案内容较完整合理，综合评价为良，得2分； 方案内容完整性与合理性一般，综合评价为中，得1分； 方案内容合理性较差或未提供方案，综合评价为差，不得分。 |
|  | 售后服务 | 5分 | 根据投标人提供的售后服务体系、售后服务流程、售后服务方式、服务监督管理内容进行综合评价。 （1）对售后服务体系、售后服务流程、售后服务方式、服务监督管理内容全面； （2）对售后服务体系、售后服务流程、售后服务方式、服务监督管理内容具体； （3）对售后服务体系、售后服务流程、售后服务方式、服务监督管理内容科学合理； （4）对售后服务体系、售后服务流程、售后服务方式、服务监督管理内容针对性强； （5）对售后服务体系、售后服务流程、售后服务方式、服务监督管理内容可操作性强。 评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得5分；满足以上四项要求的评价为良，得3分；满足以上三项要求的评价为中，得 1分；上述情况之外的为差评，不得分。评价为“中”或“差”的，专家需说明情况。 |